# 基于软件无线电平台的TD-LTE物理层协议通信系统设计

## 一、任务书

| 1、设计题目 | 基于软件无线电平台的TD-LTE物理层协议通信系统设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 2、设计目的 | （1）了解通信领域前沿技术 （2）培养学生模块化+系统化思想搭建通信系统能力 （3）掌握LTE物理层实现原理及实现方法 |  |
| 3、设计内容 | （1）TD-LTE物理层通信链路包括根据调制方式及TBsize配置产生随机信源、添加CRC、码块分割、Turbo编码、速率匹配、码块级联、交织、加扰、调制、生成导频0数据、生成导频1数据、资源映射、产生频域数据、产生时域数据，产生的IQ数据通过以太网发送到XSRP软件无线电平台，在软件无线电平台中完成IQ数据DA转换、上变频载波调制、射频在指定频点将信号通过天线发射出去。无线信号经过空中无线信道，再通过射频的接收天线在对应的频点将数据接收、下变频、低通滤波、AD转换得到IQ信号。接收的信号通过以太网发送到电脑。在电脑上进行时域数据变换成频域数据、解资源映射、导频0数据生成、导频1数据生成、信道估计、均衡、解调、解扰、解交织、解码块级联、解速率匹配、Turbo编解码、码块信息汇聚、解CRC。 （2）和其他已经提供的功能模块合到一起，搭建完整通信系统。 （3）用XSRP软件无线电平台对系统进行软硬件联调，优化系统。 |  |
| 4、设计要求 | （1）功能要求： - 根据已经提供的功能模块和学生编写的模块，搭建完整通信系统 （2）指标要求： - 发射频率：2380MHz，频率可以设置 - 发送衰减：可设置，范围为1~90dB - 接收频率：2380MHz，频率可以设置 - 接收增益：可设置，范围为1~40dB - 调制方式：QPSK、16QAM、64QAM可设置 |  |
| 5、设计报告 | （1）按照学校统一格式，提交A4排版、统一封面、正式打印的课程设计报告一份。设计报告正文大标题用小三号宋体、小标题用四号宋体、内容用小四号宋体、行间距为1.5倍，报告从正文开始统一编页码，左侧装订，报告不少于25页 （2）课程设计报告包含以下内容： - 封面 - 课程设计任务书 - 考核表 - 摘要、关键词 - 目录 - 正文（包括需求分析、总体设计、详细设计、系统调试、设计结果、设计总结等部分） - 参考文献 - 附录（包括原理图、流程图、程序等） |  |
| 6、时间安排 | 起止时间 | 工作内容 |
|  | 第一天 | 通过阅读提供的资料，以及网上查找的资料，深入理解设计任务，掌握其设计原理，了解其设计框架，知道自己要做的工作 |
|  | 第二天 | 学习提供的例程及功能模块 |
|  | 第三天 | 利用功能模块搭建通信系统并进行调试 |
|  | 第四天 | 利用功能模块搭建通信系统并进行调试 |
|  | 第五天 | 与XSRP软件无线电平台硬件联调，测试功能，优化指标 |
|  | 第六天 | 编写课程设计报告，打印课程设计报告并提交 |
| 7、参考资料 | （1）XSRP软件无线电平台通用实验指导书 （2）《基于MATLAB/Simulink的通信系统建模与仿真（第2版）》 （3）《LabVIEW宝典（第2版）》 |  |
| 8、主要设备 | （1）XSRP软件无线电平台1台（包含其全部配件） （2）电脑1台（安装有MATLAB2023b、LabVIEW2015） |  |

## 二、参考指南

### （一）设计任务解读

图1 TD-LTE物理层链图工作示意图

（1）了解LTE物理层链路的整体流程，从产生随机信源、添加CRC、码块分割、Turbo编码、速率匹配、码块级联、交织、加扰、调制、生成导频0数据、生成导频1数据、资源映射、产生频域数据、产生时域数据，产生的IQ数据通过以太网发送到XSRP软件无线电平台，在软件无线电平台中完成IQ数据DA转换、上变频载波调制、射频在指定频点将信号通过天线发射出去。无线信号经过空中无线信道，再通过射频的接收天线在对应的频点将数据接收、下变频、低通滤波、AD转换得到IQ信号。接收的信号通过以太网发送到电脑。在电脑上进行时域数据变换成频域数据、解资源映射、导频0数据生成、导频1数据生成、信道估计、均衡、解调、解扰、解交织、解码块级联、解速率匹配、解Turbo编码、码块信息汇聚、解CRC。跑下整体流程代码，知道正确的结果应该是什么样的（误码率为0）。

（2）根据3GPP 36.211、3GPP36.212协议理解模块的算法原理。

（3）根据提供的模块的函数接口和流程图在MATLAB上实现模块的功能。

（4）利用提供的其他模块的代码和自己实现的代码搭建完整LTE通信系统，验证功能的正确性，需要接收回来的数据能够CRC校验正确，误码率为0。

### （二）设计原理

#### 2.1 原理框图

LTE帧结构：帧长10ms，共20个时隙，时隙长度为0.5ms，一个子帧由相邻的两个时隙组成，时长1ms，数据采集率为30.72MHZ，故每个子帧有30720个数据。

1个子帧14个OFDM符号，每个时隙7个OFDM符号，有用数据占6*2个符号，导频数据占1*2个符号，导频数据占据符号位置3、10（从0开始，0~13）。

在LTE（Long Term Evolution）中，Resource Block（RB）是资源分配的基本单位。本项目中，总共100个RB，每个RB由频域上连续12个子载波组成，故子载波数为1200。由于每个子载波的间隔为15kHz，因此一个RB的带宽为180kHz（12个子载波×15kHz/子载波）。

本项目参照3GPP 36.211、3GPP36.212协议实现下述功能：

LTE物理层链路整体流程如图所示。

LTE物理层链路整体流程

LTE物理层链路包括产生随机信源、添加CRC、码块分割、Turbo编码、速率匹配、码块级联、交织、加扰、调制、生成导频0数据、生成导频1数据、资源映射、产生频域数据、产生时域数据、添加CP，产生的IQ数据通过以太网发送到XSRP软件无线电平台，在软件无线电平台中完成IQ数据DA转换、上变频载波调制、射频在指定频点将信号通过天线发射出去。无线信号经过空中无线信道，再通过射频的接收天线在对应的频点将数据接收、下变频、低通滤波、AD转换得到IQ信号。接收的信号通过以太网发送到电脑。在电脑上进行去除CP、时域数据变换成频域数据、解资源映射、导频0数据生成、导频1数据生成、信道估计、均衡、解调、解扰、解交织、解码块级联、解速率匹配、解Turbo编码、码块信息汇聚、解CRC。

软硬件总体原理框图如图所示。

软硬件总体原理框图

射频收发部分：即XSRP软件无线电平台的射频部分

基带处理部分：即XSRP软件无线电平台的基带部分

算法实现部分：在电脑中实现

XSRP软件无线电平台=机箱+射频部分+基带部分+配件（电源线、网线、USB线、天线等）

#### 2.2 实现原理

发射端

2.2.1信源

LTE符号数14个，上行子帧分给导频的资源有两个符号，有用数据LTE_num=12个符号。子载波数目subcarryrnum=1200。调制方式QPSK 一个调制符号对应bitnum=2个bit，16QAM调制符号对应bitNum=4个bit。信道容量为子载波数目subcarryrnum乘以LTE符号数LTE_num，再乘以一个符号对应bit数bitnum，确定最后时隙bit数。

即信道可传输的bit数据长度=subcarrynum*bitnum*LTE_num。

2.2.2 添加CRC

CRC校验码的作用是：发送方发送的数据在传输过程中受到了信号干扰，可能出现错误的码，造成的结果就是接收方不清楚受到的数据是否就是发送方所发送的，所以就有了CRC校验码，CRC是数据通信领域中最常用的一种差错校验码。

CRC校验利用线性编码理论，在发送端根据要传送的k位二进制码序列，以一定的规则产生一个校验用的监督码（即CRC码）r位，并附在信息后面，构成一个新的二进制码序列数共k+r位，最后发送出去。在接收端，则根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验，以确定传送中是否出错。

设编码前的原始信息多项式为P(x)，生成多项式为G（x），CRC多项式为R（x）；编码后带循环校验码CRC的信息多项式为T（x）。其实现步骤如下：

（1）设待发送的数据块是k位的二进制多项式P（x），生成多项式为r阶的G（x）。在数据块的末尾添加r个0，数据块的长度增加到k+r位，对应的二进制多项式为xrP(x)。

（2）用生成多项式G(x）去模2除xrP(x)。求得余数为r-1阶的二进制多项式R（x）。此二进制多项式R（x）就是P（x）经生成多项式G（x）编码的CRC校验码。

将校验码R(x)添至P（x）的末尾，即可得到包含CRC校验码的待发送字符串。

从CRC的编码规则可以看出，CRC编码实际上是将待发送的k位二进制多项式P（x）转换成了可以被G（x）除尽的k+r位二进制多项式T（x）。所以，进行译码时可以用接收到的数据去除G（x），如果余数为0，则表示传输过程没有错误；否则，传输过程存在错误。

校验多项式为：

CRC校验的算法依据是3GPP 36.212V9.2.0协议中的5.1.1节中的CRC计算部分，根据不同的信道使用的CRC计算方式是不一样的，例如LTE的PUSCH信道是采用CRC24A的方式进行加CRC的，5.1.1节内容如下。

………………………………………………………………………………………………………

5.1.1	CRC calculation

Denote the input bits to the CRC computation by， and the parity bits by. A is the size of the input sequence and L is the number of parity bits. The parity bits are generated by one of the following cyclic generator polynomials:

-	gCRC24A(D) = [D24 + D23 + D18 + D17 + D14 + D11 + D10 + D7 + D6 + D5 + D4 + D3 + D + 1] and;

-	gCRC24B(D) = [D24 + D23 + D6 + D5 + D + 1] for a CRC length L = 24 and;

-	gCRC16(D) = [D16 + D12 + D5 + 1] for a CRC length L = 16.

-	gCRC8(D) = [D8 + D7 + D4 + D3 + D + 1] for a CRC length of L = 8.

The encoding is performed in a systematic form， which means that in GF(2)， the polynomial:

yields a remainder equal to 0 when divided by the corresponding length-24 CRC generator polynomial， gCRC24A(D) or gCRC24B(D)， the polynomial:

yields a remainder equal to 0 when divided by gCRC16(D)， and the polynomial:

yields a remainder equal to 0 when divided by gCRC8(D).

The bits after CRC attachment are denoted by， where B = A+ L. The relation between ak and bk is:

for k = 0， 1， 2， …， A-1

for k = A， A+1， A+2，...， A+L-1.

实现CRC添加的功能，包括以下2个步骤：

1）获取多项式的指数系统。

2）根据公式来计算CRC校验位。

TD-LTE加CRC的流程图如下图所示：

加CRC过程流程图

2.2.3 码块分割

码块分割部分的输入序列表示为：，B > 0。如果B大于最大码块长度Z（Z=6144），需要对输入序列进行码块分割，并且在每一个编码块的后面添加长度为L = 24的CRC检验序列，即进行第二次CRC检验。

如果填充比特F的数目不为0，那么将填充比特添加到第一个编码块的前面。如果B<40，那么在编码块的开始位置添加填充比特。在程序设计中，用NaN表示填充比特。

码块分割和CRC校验间的相互联系可通过图表示:

码块分割和CRC校验间的相互联系

LTE码块分割是依据3GPP 36.212协议中5.1.2中的码块分割及添加CRC。

根据协议实现码块分割的流程如下图所示：

码块分割流程图

其中，B’：输入序列在进行码块分割后的序列中的比特数目，C为分割的码块数，K+为第一个分段的大小， C+为长度是K+的码块数目， K-为第二个分段大小， C-为长度是K-的码块数目。

TD-LTE码块分割的流程图如下图所示

码块分割的流程图

2.2.4 Turbo编码

对于一个给定的码块，输入信道编码模块的比特序列表示为，其中K是表示需要进行编码的比特数目，编码后的比特表示为，其中D是每个输出流的编码比特数目，i表示编码器输出流的序号，和的关系以及K和D的关系由编码方式决定。

Turbo编码。Turbo编码器的方案是：并行级联卷积码（Parallel Concatenated Convolutional Code，PCCC），它使用了两个8状态子编码器和一个Turbo码内交织器。Turbo编码器的编码速率为1/3，Turbo编码器的结构如图所示。

PCCC中8状态子编码器的传输函数为：

GD = 1，g1Dg0D

其中

g0D= 1+D2+D3

g1D = 1+D +D3

编码速率为1/3的Turbo编码器结构

当开始进行编码时，8状态子编码器中移位寄存器的初始值为0。Turbo编码器的输出为：

=

=

=

其中，k = 0，1，2，…，K-1。

如果被编码的码块是0号码块，并且填充比特的数目大于0，即F >0，编码的输入被设置为=0，k=0，…，（F-1），并且设置=0，k=0，…，（F-1），以及=<NULL>， k=0，…，（F-1）作为他的输出。

输入Turbo编码器的比特表示为，第一个和第二个8状态子编码器的输入比特分别为和。从Turbo码内交织器的输出比特为，这些比特将被输入第二个8状态子编码器。

Trellis Termination通过从所有的信息比特编码之后的移位寄存器反馈中获取尾比特来完成。尾比特在信息比特编码以后添加。

前三个尾比特用于终止第一个子编码器，同时第二个子编码器被禁用。最后三个尾比特用于终止第二个子编码器，同时第一个子编码器被禁用。

那么，用于Trellis Termination的传输比特为：

=，=，=，=

=，=，=，=

=，=，=，=

输入Turbo码内交织器的比特表示为，其中K为输入的比特的数目，Turbo码内交织器的输出表示为。

输入和输出比特的关系如下：

ci， = cΠi， i = 0，1，…，K-1

其中，输出序号和输入序号的关系满足如下二次形式，即：

Πi = （f1i +f2i2）modK

参数和大小取决于块大小K。

LTE Turbo编码是依据3GPP 36.212协议中5.1.3.2节进行的Turbo编码。

根据协议LTE的Turbo编码的代码应该包括2个递归系统卷积码和1个码内交织器。

TD-LTE Turbo编码的流程图如下图所示

Turbo编码的流程图

2.2.5 速率匹配

速率匹配（Rate matching）是指传输信道上的比特被重发（repeated）或者被打孔（punctured），以匹配物理信道的承载能力，信道映射时达到传输格式所要求的比特速率。打孔就是将当前的比特打掉，同时将后面的比特依次前移一位。

速率匹配（rate matching）中的打孔，如果输入比特数少于输出比特数，那就是用repetition；如果输入比特数多于输出比特数，那就是用puncturing。打孔就是依照一定的pattern把一些比特打掉，从比特序列中移除。

Turbo编码和卷积编码本身就是带冗余的编码，码率为1/3，这里就已经有重发的作用。在比特挑选的时候，只选则E个比特。这其中，循环重复还是相当于重复，删减就是相当于打孔。

根据系统分配给这个信道资源，来确定这个E的大小，如果Turbo编码后的输出小于这个E就循环重复，如果大于，确定读取的起始位置之后，选择长度E发送。

2.2.6 码块级联

速率匹配把经过信道编码的数据从速率上匹配到所分配到的物理信道资源上。码块级联则把数据块按顺序连接起来，然后通过调制发送。代码块连接的输入序列为 erk，（r=0，…C-1 K=0…Er-1，C为代码块数量，Er为代码块长度）。码块级联由不同速率匹配的代码块按顺序连接输出。

2.2.7 交织

信道编码仅在检测和校正单个差错和不太长的差错串时才有效。为了解决这一问题，希望能找到把一条消息中的相继比特分散开的方法，即一条消息中的相继比特以非相继的方式被发送。这样，在传输过程中即使发生了成串差错，恢复成一条相继比特串的消息时，差错也就变成单个（或长度较短）的比特，这时再用信道编码纠错功能纠正差错，恢复原消息。这种方法就是交织技术。

交织的实质是将突发错误分散开来，而且交织深度越深，抗突发错误的能力越强。补充：交织前相邻的符号在交织后的最小距离称为交织深度（也叫交织距离）.交织深度应不小于信道上可能的突发错长度，否则解交织后仍可能存在一定的突发错误。交织器处理表如下图所示：

交织器处理

根据K值(即待编码数据长度)，确定对应的i值、f1值、f2值。

协议：

2.2.8 加扰

在发送端用小区专用扰码序列进行加扰，接收端再进行解扰，只有本小区内的用户设备(UE)才能根据本小区的ID形成的小区专用扰码序列对接收到的本小区内的信息进行解扰，这样可以在一定程度上减小临小区间的干扰，这种将干扰进行随机化的方法，虽然不能降低干扰的能量，但是能使干扰的特性近似白噪声。

扰码序列是一个长为31的GOLD序列定义的伪随机序列。长度为Mpn的输出序列c(n)，n=0，1…Mpn-1，生成方式为：

Nc=1600，初始化第一个m序列用x1(0)=1，x1(n)=0，n=1，2，...，30。第二个m序列的初值根据序列应用，使用cinit=i=030x2(i)⋅2i表示。

协议：

Pseudo-random sequences are defined by a length-31 Gold sequence. The output sequence  of length， where， is defined by

where  and the first m-sequence shall be initialized withx1(0)=1，x1(n)=0，n=1，2，...，30. The initialization of the second m-sequence is denoted by cinit=i=030x2(i)⋅2i with the value depending on the application of the sequence.

2.2.9 调制

LTE使用的采用的调制方式有QPSK、16QAM、64QAM，QAM调制中，信号的振幅和相位作为两个独立的参量同时受到调制，QAM调制信号可以看作是两个正交的振幅键控信号之和。这几种调制方式的星座图如图所示：

| QPSK星座图 | 16QAM星座图 |
| --- | --- |

64QAM星座图

为了保证统计上每个符号的能量为1，需要进行符号的能量归一化。下面以16QAM为例说明符号能量归一化。假定各个符号发送概率相同，即，映射的目的除了使得各个符号点的相对位置正确外，还要使平均各个符号的能量为1，即实现符号能量归一化。我们可以得到各个符号的平均能量为： ，则，同理可以得到QPSK中，64QAM中，256QAM中

在3GPP 36.211的7.1.3节中说明了QPSK的调制算法，如表1所示。

表1  QPSK的调制

| b(i)，b(i+1) | I | Q |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1/ | 1/ |
| 01 | 1/ | -1/ |
| 10 | -1/ | 1/ |
| 11 | -1/ | -1/ |

在3GPP 36.211的7.1.3节中说明了16QAM的调制算法，如表2所示。

表2  16QAM的调制

| b(i)，b(i+1)，b(i+2)，b(i+3) | I | Q |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 1/ | 1/ |
| 0001 | 1/ | 3/ |
| 0010 | 3/ | 1/ |
| 0011 | 3/ | 3/ |
| 0100 | 1/ | -1/ |
| 0101 | 1/ | -3/ |
| 0110 | 3/ | -1/ |
| 0111 | 3/ | -3/ |
| 1000 | -1/ | 1/ |
| 1001 | -1/ | 3/ |
| 1010 | -3/ | 1/ |
| 1011 | -3/ | 3/ |
| 1100 | -1/ | -1/ |
| 1101 | -1/ | -3/ |
| 1110 | -3/ | -1/ |
| 1111 | -3/ | -3/ |

在3GPP 36.211的7.1.4节中说明了64QAM的调制算法，如表3所示。

表3  64QAM的调制

| b(i)，b(i+1)，b(i+2)，b(i+3)，b(i+4)，b(i+5) | I | Q | b(i)，b(i+1)，b(i+2)，b(i+3)，b(i+4)，b(i+5) | I | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 3/ | 3/ | 100000 | -3/ | 3/ |
| 000001 | 3/ | 1/ | 100001 | -3/ | 1/ |
| 000010 | 1/ | 3/ | 100010 | -1/ | 3/ |
| 000011 | 1/ | 1/ | 100011 | - 1/ | 1/ |
| 000100 | 3/ | 5/ | 100100 | -3/ | 5/ |
| 000101 | 3/ | 7/ | 100101 | -3/ | 7/ |
| 000110 | 1/ | 5/ | 100110 | -1/ | 5/ |
| 000111 | 1/ | 7/ | 100111 | -1/ | 7/ |
| 001000 | 5/ | 3/ | 101000 | -5/ | 3/ |
| 001001 | 5/ | 1/ | 101001 | -5/ | 1/ |
| 001010 | 7/ | 3/ | 101010 | -7/ | 3/ |
| 001011 | 7/ | 1/ | 101011 | -7/ | 1/ |
| 001100 | 5/ | 5/ | 101100 | -5/ | 5/ |
| 001101 | 5/ | 7/ | 101101 | -5/ | 7/ |
| 001110 | 7/ | 5/ | 101110 | -7/ | 5/ |
| 001111 | 7/ | 7/ | 101111 | -7/ | 7/ |
| 010000 | 3/ | -3/ | 110000 | -3/ | -3/ |
| 010001 | 3/ | -1/ | 110001 | -3/ | -1/ |
| 010010 | 1/ | -3/ | 110010 | -1/ | -3/ |
| 010011 | 1/ | -1/ | 110011 | -1/ | -1/ |
| 010100 | 3/ | -5/ | 110100 | -3/ | -5/ |
| 010101 | 3/ | -7/ | 110101 | -3/ | -7/ |
| 010110 | 1/ | -5/ | 110110 | - 1/ | -5/ |
| 010111 | 1/ | -7/ | 110111 | -1/ | -7/ |
| 011000 | 5/ | -3/ | 111000 | -5/ | -3/ |
| 011001 | 5/ | -1/ | 111001 | -5/ | -1/ |
| 011010 | 7/ | -3/ | 111010 | -7/ | -3/ |
| 011011 | 7/ | -1/ | 111011 | -7/ | -1/ |
| 011100 | 5/ | -5/ | 111100 | -5/ | -5/ |
| 011101 | 5/ | -7/ | 111101 | -5/ | -7/ |
| 011110 | 7/ | -5/ | 111110 | -7/ | -5/ |
| 011111 | 7/ | -7/ | 111111 | -7/ | -7/ |

2.2.10 产生导频数据

生成导频是指生成小区专用导频，小区专用导频是常说的公共导频，信道估计和RSRP的计算都是根据小区专用导频来计算的。现在LTE系统中就2个符号是导频符号（每帧中第3个和第10个符号），就是用于信道估计。

参考信号序列ru，v(α)(n)定义为基序列ru，v(n)的循环移位，按照下式进行，即有：

ru，v(α)(n)=ejαnru，v(n)，0≤n<MscRS

其中参考信号序列长度MscRS=mNscRB，且1≤m≤NRBmax，UL。多个参考信号序列可由一个基序列和不同的循环移位值α得到。

基序列ru，v(n)被分为多组，其中u∈0，1，...，29表示组号，v表示组内基序列号，使得每组在1≤m≤5时包含一个长度为MscRS=mNscRB的基序列（v=0）；在6≤m≤NRBmax，UL时包含两个长度为MscRS=mNscRB的基序列（v=0，1）。序列组号u和组内序号v随时间而变化。基序列ru，v(0)，...，ru，v(MscRS-1)的定义取决于序列长度MscRS。

1）长度为3NscRB或更长的基序列

对MscRS≥3NscRB，基序列ru，v(0)，...，ru，v(MscRS-1)由下式得到：

ru，v(n)=xq(nmodNZCRS)，0≤n<MscRS

其中，第个根ZC序列定义为：

xqm=e-jπqm(m+1)NZCRS，0≤m≤NZCRS-1

其中由下式得到：

q=q+12+v⋅(-1)2q

q=NZCRS⋅(u+1)31

ZC序列的长度NZCRS取值为满足NZCRS<MscRS的最大素数。

2）长度小于3NscRB的基序列

当MscRS=NscRB和MscRS=2NscRB时，基序列由下式给出：

ru，v(n)=ejϕ(n)π4，0≤n≤MscRS-1

3）组跳转

时隙ns内的序列组序号由组跳转样式fgh(ns)和序列移位样式fss定义：

u=fgh(ns)+fssmod30

存在17种不同的跳转样式和30种不同的序列移位样式。序列组跳转开启和关闭由高层提供的参数Group-hopping-enabled确定。PUCCH 和 PUSCH使用相同的跳转样式，但是可能采用不同的序列移位样式。

PUSCH和PUCCH的组跳转样式fgh(ns)为：

fgh(ns)=0若组跳转关闭i=07c(8ns+i)⋅2imod30若组跳转开启

4）序列跳转

序列跳转仅应用于长度MscRS≥6NscRB的参考信号。

对长度MscRS<6NscRB的参考信号，基序列组内的基序列号为。

对长度MscRS≥6NscRB的参考信号，时隙中基序列组内的基序列号为：

v=c(ns)如果组跳转功能关闭，且序列跳转功能开启0其他

LTE 生成导频是依据3GPP 36.211协议中5.5.1和5.5.2节进行的生成导频。

计算导频数据首先是确定组号u的具体取值，再就是确定组内序列号v的具体取值（u和v随着时间变化，即序列组跳转和序列跳转）。

TD-LTE 生成导频流程图如下图所示

生成导频流程

2.2.11资源映射

LTE资源映射是将调制后的有用复值数据和导频数据映射到14个符号上，其中有用数据占用12个符号，导频占用2个符号。

复值符号从Z(0)到Z(Msymb-1)共个Msymb个复值符号，从z(0)开始依次映射到分配给PUSCH的物理资源块上。映射到分配的物理资源块的资源单元k，l上，映射从一个子帧的第一个时隙开始，按序先增加k然后再增加l，用于传输PUSCH的资源单元不能再用于传输参考信号，也不预留给SRS传输。

LTE 资源映射是依据3GPP 36.211协议中5.3.4节进行的资源映射。

2.2.12频域转时域

设f0~fN-1是以Δf（能使每个子载波互相正交的频率间隔）为频率间隔的N个频率，Nc为用到的子载波个数，那么就有：

ft=b1*sin2πfkt+b2sin2πfk+1t+…+bNcsin2πfk+Nc-1t

由于正弦函数与余弦函数的正交关系，上式还可以扩展为：

ft=b1*sin2πfkt+b2sin2πfk+1t+…+bNcsin2πfk+Nc-1t+a1*cos2πfkt+a2cos2πfk+1t+…+aNccos2πfk+Nc-1t

将f(t)该为复数形式：

ft=k=1Ncak*cos2πfkt+k=1Ncbk*sin2πfkt=k=1NkFkej2πfkt

该式和IFFT一致，所以可以直接用IFFT来做OFDM，IFFT的过程即可将信号调制到正交载波上。

2.2.13添加CP

加CP，当信道的冲激相应长度小于CP的长度时，延时的前一个符号没有机会进入后一个符号的区间来影响，从而可以消除码间串扰（InterSymbol Interference）。

消除信道干扰(interCarrier Interference)，采用循环前缀后，信道输出的后N个样值（去除CP后）是发送序列和信道冲激响应的循环卷积，有了循环前缀避免了混叠，从而可以消除信道干扰。

添加CP原理框图如图所示：

添加CP原理框图

LTE的一个时隙是0.5ms，对应的采样点是15360。一个时隙是7个OFDM符号，一个OFDM符号是2048个样点。15360-2048*7即为CP点数。具体每个符号CP的点数如表4所示：

表4 每个符号CP的点数

| 配置 | 循环前缀长度 |
| --- | --- |
| 常规循环前缀 |  |

接收端

2.2.14 去CP

接收到数据后，需要进行加CP的逆过程，去CP，添加CP原理框图如图所示：

添加CP原理框图

LTE的一个时隙是0.5ms，对应的采样点是15360。一个时隙是7个OFDM符号，一个OFDM符号是2048个样点。15360-2048*7即为CP点数。具体每个符号CP的点数如表5所示：

表5 每个符号CP的点数

| 配置 | 循环前缀长度 |
| --- | --- |
| 常规循环前缀 |  |

去CP的过程就是将每个符号加入的前缀数据去掉，还原出IFFT后数据。

2.2.15 时域转频域

在IFFT实现OFDM中，发送端添加了IFFT模块、接收端添加了FFT模块。IFFT模块的功能相当于说：别麻烦发送N个子载波信号了，我直接算出你们在空中会叠加成啥样子吧；FFT模块的功能相当于说：别用老式的积分方法来去除其余的正交子载波了，我帮你一次把N个携带信号全算出来吧。就是这样，IFFT实现OFDM的系统用”数学的方法“，在发送端计算信号的叠加波形，在接收端去除正交子载波，从而大大简化了系统的复杂度。

2.2.16解资源映射

LTE资源映射是将调制后的有用复值数据和导频数据映射到14个符号上，其中有用数据占用12个符号，导频占用2个符号，解资源映射是将接收到的符号数据中的复值数据和导频数据恢复并去掉IFFT处理时填充的0数据。

2.2.17信道估计与均衡

接收端，利用同步信号，对接收到的信号进行相位纠正。

2.2.18解调

由于噪声和干扰的影响，数字信息在信道中传输时常常发生错误，接收端必须进行判决以确定发送端发送的是什么码元。通常有下列三种判决方法。

(1)判决器硬性做出接收符号是1码元还是0码元的判决，这种判决方法称为硬判决。

(2)判决器对可以做出正确判决的接收符号，分别判决为 1码元或 0码元:对没有把握做 出正确判决的接收符号，暂时搁置起来不做判决，并用“X“表示，称为删除符号。

(3)判决器在判决接收符号为1码元或 0码元时，同时还附带一个可信程度的指标，这种判决方法称为软判决。

本系统采用硬判决

2.2.19解扰

根据本小区的ID形成的小区专用扰码序列对接收到的本小区内的信息进行解扰，这样可以在一定程度上减小临小区间的干扰这种将干扰进行随机化的方法虽然不能降低干扰的能量，但是能使干扰的特性近似白噪声。

2.2.20解交织

解交织时按照交织的规则，将接受到的非相继比特恢复为相继比特。

2.2.21解码块级联

将按顺序连续连接的码块，分开恢复出速率匹配后的代码块。

2.2.22解速率匹配

解速率匹配算法与速率匹配相反，恢复被打掉的比特，或者打掉重复的比特。

2.2.23 Turbo译码

译码时首先对接收信息进行处理，两个成员译码器之间外部信息的传递就形成了一个循环迭代的结构。由于外部信息的作用，一定信噪比下的误比特率将随着循环次数的增加而降低。但同时外部信息与接受序列间的相关性也随着译码次数的增加而逐渐增加，外部信息所提供的纠错能力也随之减弱，在一定的循环次数之后，译码性能将不再提高。

Turbo 译码器有以下的特点：

（1） 串行级联

（2） 迭代译码

（3） 在迭代译码过程中交换的是外部信息

2.2.24码块信息汇聚

码块信息汇聚是码块分割的逆过程，将码块重新组合起来，进行CRC校验，验证接收端数据。

2.2.25解CRC

从CRC的编码规则可以看出，CRC编码实际上是将待发送的k位二进制多项式P（x）转换成了可以被G（x）除尽的k+r位二进制多项式T（x）。所以，进行译码时可以用接收到的数据去除G（x），如果余数为0，则表示传输过程没有错误；否则，传输过程存在错误。

CRC长为24、16、12、8或0比特，CRC比特越长，则接收端差错检测的遗漏概率越低。整个传输块被用来计算CRC。CRC比特的产生来自下面的循环多项式：

gCRC24A(D) = [D24 + D23 + D18 + D17 + D14 + D11 + D10 + D7 + D6 + D5 + D4 + D3 + D + 1] and;

-	gCRC24B(D) = [D24 + D23 + D6 + D5 + D + 1] for a CRC length L = 24 and;

-	gCRC16(D) = [D16 + D12 + D5 + 1] for a CRC length L = 16.

-	gCRC8(D) = [D8 + D7 + D4 + D3 + D + 1] for a CRC length of L = 8.

#### 2.3 功能验证

##### 2.3.1硬件连接

（1）硬件环境准备

- 将XSRP软件无线电创新平台连接电源线（在机箱的背部）、天线（4根白色天线，在机箱的前端）、USB转串口线（在机箱的背部）或方口USB线（在机箱的背部）和网线（确保连接的电脑是千兆网卡）。

- 如果配备了示波器，则XSRP软件无线电创新平台的三根BNC线（在机箱背部）对应连接到示波器的CH1、CH2和EXT（请注意一一对应）。

- 打开XSRP软件无线电创新平台电源开关POWER，对应电源指示灯亮，且信号指示灯交替闪烁，表明设备工作正常。

（2）软件环境准备

- 安装USB转串口驱动程序，一般情况下在设备提供的资料中，有CH340和PL2303的驱动程序，可以根据对应USB转串口线的型号来选择安装。Win8以上操作系统连接了网络以后会自动更新驱动程序，Win7及以下需要手动安装。

- 如果使用的是USB转串口线，则需要查看驱动程序安装是否成功，方法如下：打开电脑的“设备管理器”，查看“端口（COM和LPT）”下面是否有新增的COM端口（除COM1以外），如果没有，则表明驱动程序没有安装成功，需重新安装，直至端口（COM和LPT）下有新增端口。

- 双击打开XSRP软件无线电创新平台的集成开发软件，启动后会提示硬件加载的过程，如果都显示“Successful”，如下图所示，则表明设备通信正常。

硬件加载过程

- 软件启动后，观察右上角，如果“ARM状态”和“FPGA状态”都亮绿色指示灯，则表明硬件和软件都正常，只有一个指示灯亮或者两个都不亮，则表明设备工作不正常，需要排除问题后再做实验。

##### 2.3.2参数描述

打开“基于软件无线电平的TD-LTE物理层通信链路协议实现”实验对应的程序源码，找到“TDLTE_PHY_ALL_main”文件并打开，如图所示：

TDLTE_PHY_ALL_main文件位置

注：所有的程序代码都要保存在非中文路径下。

- 打开“TDLTE_PHY_ALL_main”文件后弹出如图所示的界面：

程序主界面

模块1：实验参数设置

实验参数设置

PC IP：电脑端的IP地址，默认设置为192.168.1.180（需要根据实验室具体情况进行修改）

XSRP IP：XSRP设备的IP地址，默认设置为192.168.1.166（需要根据实验室具体情况进行修改）

调制类型：QPSK，16QAM，64QAM

tbsize:TB块的大小QPSK为15840，16QAM为28336，64QAM为55056

接收通道：RxCh1，RxCh2

接收频率：70MHz~3GHz，步进1Hz，默认设置为2.38GHz

接收增益：0~50dB，步进为1dB，默认设置为20dB

发射通道：TxCh1，TxCh2

发射频率：70MHz~3GHz，步进1Hz，默认设置为2.38GHz

发射衰减：0~90dB，步进为1dB，默认为40dB

crc flag：表明CRC校验结果，为1是无误码

模块2：实验结果显示

结果显示图

接收端频谱：接收端的频谱图

发送星座图：调制信号的IQ星座图

接收星座图：信道均衡后信号的IQ星座图

##### 2.3.3功能验证

（1）调制类型为QPSK时基于软件无线电平台的TD-LTE物理层通信链路协议实现实验结果

Step1 PC IP设置成电脑IP地址（本台电脑IP地址为192.168.1.180），XSRP IP设置成192.168.1.166（需要根据实验室具体情况进行修改），调制类型设置为QPSK，tbsize设置为为15840，参数设置如图所示。

实验参数配置

Step2 点击运行按钮，等待运行结束后，观察频谱，发送星座图和接收星座图的波形，如图。

可以看出在仿真运行的情况下，对比发送星座图和接收端星座图可以发现，系统无误码，crc flag=1说明此时CRC校验正确。

Step3 运行方式改为真实系统，点击运行按钮，等待运行结束后，观察频谱，发送星座图和接收星座图的波形，如图。

可以看出，在真实系统下，对比发送星座图和接收端星座图可以发现：设备在仿真运行时，接收数据为经过处理后的发射数据，信号传输过程中无噪声及干扰；在真实系统时，使用XSRP硬件设备上的天线进行数据收发，在天线发送接收过程中存在路径损耗、电磁污染干扰等各种干扰，故在接收信号中存在噪声。crc flag=1说明此时CRC校验正确。

注：若星座图效果不佳可调节发射衰减以及接受增益，直至误码数为0，星座点密集。

（2）更改参数后基于软件无线电平台的TD-LTE物理层通信链路协议实现实验结果

Step1 更改调制类型

更改调制类型分别为16QAM，64QAM，调制类型为16QAM时，tbsize配置为28336，调制类型为64QAM时，tbsize配置为55056，运行方式配置为真实系统，其余参数配置为默认参数，配置完成后单击运行，重复上述步骤，查看频谱，发送星座图和接收星座图的波形。分析产生这种实验现象的原因，将波形图及分析填入实验记录中。

Step2 更改发射频率和接收频率

错开发射频率和接收频率，使发射频率和接收频率不一致，运行方式配置为真实系统，其余参数配置为默认参数，配置完成后点击运行，发送星座图和接收星座图的波形。分析产生这种实验现象的原因，将波形图及分析填入实验记录中。

Step3 更改发射衰减

发射衰减分别配置为10dB、70dB， 运行方式配置为真实系统，将其余参数配置为默认参数，配置完成后点击运行，发送星座图和接收星座图的波形。分析产生这种实验现象的原因，将波形图及分析填入实验记录中。

Step4 更改接收增益

接收增益分别配置为10dB、40dB，运行方式配置为真实系统，其余参数配置为默认参数，配置完成后点击运行，发送星座图和接收星座图的波形。分析产生这种实验现象的原因，将波形图及分析填入实验记录中。

Step5更改天线

拔掉天线、更改天线方向，运行方式配置为真实系统，其余参数配置为默认参数，配置完成后点击运行，发送星座图和接收星座图的波形。分析产生这种实验现象的原因，将波形图及分析填入实验记录中。

#### 2.4 程序设计

本项目需要完成CRC添加模块、码块分割模块、Turbo编码模块、调制模块以及生成导频模块，5个实验任务需要编程设计，如下图所示：

编程任务

##### 2.4.1 学生任务1:CRC添加

完成CRC添加模块函数“crc24a.m”的编写，以校验多项式为除数，计算24位CRC，其路径位置“.\MATLABCode\crc24a.m”。

输出参数：

p 进行CRC校验的校验位，由低位到高位排列

输入参数：

c 需要进行CRC校验的信息

编码过程：

- 获取多项式的指数系统

- 根据公式来计算CRC校验位

校验多项式为：

TD-LTE加CRC的流程图如图所示

加CRC过程流程图

注： Info_len为需要进行CRC校验的信息的数据长度，G为生成多项式

##### 2.4.2 学生任务2:码块分割

完成码块分割模块函数“Cdblk_seg1.m”的编写，将TbSize分割成多个码块，每个码块最大为6144Bit，其路径位置“.\MATLABCode\Cdblk_seg1.m”。

输出参数：

CP                  第一分割码块的码块数

Kp                  第一分割码块的长度大小

Cm                  第二分割码块的码块数

Km                  第二分割码块的长度大小

F                   填入比特长度

Out_data            码块分割后的数据10*5760

输入参数：

info_data           添加CRC后数据

编码过程：

- 码块分割部分的输入序列表示为：，B > 0。如果B大于最大码块长度Z（Z=6144），需要对输入序列进行码块分割，并且在每一个编码块的后面添加长度为L = 24的CRC检验序列，即进行第二次CRC检验。

- 如果填充比特F的数目不为0，那么将填充比特添加到第一个编码块的前面。如果B<40，那么在编码块的开始位置添加填充比特。在程序设计中，用NaN表示填充比特。

- TD-LTE码块分割的流程图如图所示

码块分割的流程图

##### 2.4.3 学生任务3:Turbo编码

完成Turbo编码模块函数“Turbo_encoder1.m”的编写，对码块分割后的数据进行Turbo编码，其路径位置“.\MATLABCode\Turbo_encoder1.m”。

输出参数：

poutput           编码后数据

输入参数：

input             输入数据

data_length        数据长度

编码过程：

根据协议LTE的Turbo编码的代码应该包括2个递归系统卷积码和1个码内交织器。

TD-LTE Turbo编码的流程图如图所示

Turbo编码的流程图

##### 2.4.4 学生任务4:调制

完成调制模块函数“modfun.m”的编写，对加扰后的数据进行调制，其路径位置“.\MATLABCode\modfun.m”。

输出参数：

out                调制后数据

输入参数：

inputdata            加扰后数据

prbnum               prb数

modutype             调制方式

编码过程：

（1）调制方式有三种：16QAM，64QAM，QPSK，根据不同调制方式的映射规则进行调制。其中为了使符号的能量归一化，16QAM，QPSK中，64QAM中。

（2）不同调制类型，根据映射表索引进行对应进行调制。

##### 2.4.5 学生任务5:生成导频

完成生成导频模块函数“pusch_rs_gen.m ”的编写，其路径位置“.\MATLABCode\pusch_rs_gen.m”。

输出参数：

out  输出的导频数据

输入参数：

rbnum： 占用的rb个数

group_hop_flag  组跳频使能标志

seq_hop_flag  序列跳频标志

slotno     子帧数目

cellid       cellid 定位

deltass  高层配置的组跳频参数

ndmrs1   广播中配置的参数，

cyc_shift  DCI调度信息中给出

编码过程：

（1）LTE 生成导频是依据3GPP 36.211协议中5.5.1和5.5.2节进行的生成导频。

计算导频数据首先是确定组号u的具体取值，再就是确定组内序列号v的具体取值（u和v随着时间变化，即序列组跳转和序列跳转）。

（2）TD-LTE 生成导频流程图如图所示：

生成导频流程

##### 2.4.6 学生任务6:产生频域数据

完成产生频域模块函数“ genFredata.m”的编写，对加扰后的数据进行调制，其路径位置“.\MATLABCode\genFredata.m”。

输出参数：

out            输出频域数据，数据维度14*2048

输入参数：

input_data      输入时域数据，数据维度14*1200

编码过程：

每个符号数据取后端600数据作为新数组前端，取前端600数据作为新数组后端，中间填充848个0。

##### 2.4.7 学生任务7:产生时域数据

完成产生时域数据模块函数“genantdata.m ”的编写，对加扰后的数据进行调制，其路径位置“.\MATLABCode\genantdata.m”。

输出参数：

out                   输出时域数据，数据维度1*28672

输入参数：

input_data      输入频域数据，数据维度14*2048

编码过程：

每个符号使用MATLAB库函数ifft做2048点 ifft运算，再进行串并转换，将14*2048数据，转换为1*28672数据。

##### 2.4.8 学生任务8:时域转频域

完成时域转频域模块函数“OFDM_demod ”的编写，完成OFDM解调，其路径位置“.\MATLABCode\OFDM_demod.m”。

输出参数：

out                   输出频域数据，数据维度1*28672

输入参数：

inputdata      输入时域数据，数据维度1*28672

编码过程：

（1）需对接收的数据进行FFT即可，但需注意接收到的是1*28672数组，需要对每2048个点进行FFT，共有14*2048。

（2）使用MATLAB库函数fft进行 FFT运算。

3）将每次运算得到的2048个数据存储，最终得到1*28672数组。

#### 2.5 软硬件联调

Step1 将完成的程序模块名称对应的.p文件名增加数字1。例如完成的是CRC添加模块，对应CRC添加函数crc24a.p文件，修改名称为crc24a1.p。

Step2 将自己完成的.m文件放入MATLABCode文件中，如下图所示：

替换后文件

Step3 模块程序设计完成后，运行MATLAB主函数UL_DSP_link_main.m，调试程序直至无报错后，重新运行“TDLTE_PHY_ALL_main.v”文件，观察替换文件后，实验现象是否符合替换文件前实验现象，验证程序是否编写成功。

Step4调试成功后，再完成下一个实验任务，重复Step3步骤，依次完成其他程序编写。

### （三）所需资源

#### 1、硬件资源

- XSRP软件无线电平台及其相关连接线

- 电脑（操作系统：Win7及其以上；以太网网卡：千兆；）

#### 2、软件资源

- LabVIEW 2015

- MATLAB2023b

- XSRP软件无线电平台无线收发软件测试软件（需要配合XSRP软件无线电平台硬件才能使用）

### （四）阶段工作安排

| 阶段 | 阶段细分 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 理解任务，掌握原理，了解框架 | 通过阅读提供的资料，以及网上查找的资料，深入理解设计任务，掌握其设计原理，了解其设计框架，知道自己要做的工作。具体参考资料有： （1）《XSRP软件无线电平台通用实验指导书》 （2）《基于软件无线电平台的模拟调制信号自动识别设计参考指南》 （3）网络查找“模拟调制自动识别”相关的资料文档 |
| 阶段2 | 安装软件，领取设备，验证功能 | （1）根据《XSRP软件无线电平台通用实验指导书》的相关说明，安装“所需资源”中“软件资源”对应的软件 （2）领取或找到课程设计需要用到的XSRP软件无线电平台及其各种配件，根据《XSRP软件无线电平台通用实验指导书》的相关说明，掌握硬件平台的基本使用方法 （3）通过提供的案例程序（直接打开工程文件），按照本参考指南介绍的方法，运行案例，测试该项目最终的实现效果（相当于先看到了实现的效果，再倒过来完成实现的过程。案例中实现的过程MATLAB代码进行了加密，是看不见程序代码的，而这正是该项目需要自己去做的） |
| 阶段3 | 补充所缺的知识 | （1）LabVIEW知识 1）书籍：《LabVIEW宝典（第2版）》陈树学 （2）MATALB知识 1）《MATLAB经典教程—从入门到精通》 2）《MATLAB官方手册》 3）《MATLAB宝典 第四版》 4）MATLAB基础视频教程（全十讲） |
| 阶段4 | 读懂案例的框架，编写核心部分程序 | （1）读懂程序的前后文程序 （2）在MATLAB下删掉要求完成的函数文件（.p文件），自己完成函数功能的实现 |
| 阶段5 | 软硬件联调 | 将编写好的MATLAB程序保存，打开LabVIEW主程序与XSRP软件无线电平台硬件进行联调，测试功能，优化效果 |
| 阶段6 | 编写课程设计报告 | 按照任务书中关于课程设计报告的相关要求认真编写、打印并提交 |